Część nr 6:                                                                                                                                                                Dostawa wielofunkcyjnego kolorymetru laboratoryjnego do badań ścieków wraz 
z oprogramowaniem dla Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej

Specyfikacja techniczna

ILOŚĆ – 1szt.

| Lp. | Wymagane elementy zamawianego urządzenia, jego parametry lub opis |  | Przedmiot zamówienia – oferta Wykonawcy* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KOLORYMETR LABORATORYJNY |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Amoniaku , Skala niska 0.00 do 3.00 mg/l | ± 0.03 do 1.50 mg/l |  |
|  | Amoniaku , Skala wysoka 0 do 100 mg/l | ± 3 mg/l do 50 mg/l |  |
|  | Azotu ogólnego , Skala niska 0,0 do 25,0 mg/l | ± 0,5 do 15 mg/l |  |
|  | Azotu ogólnego , Skala wysoka 10 do 150 mg/l | ± 3 mg/l do 75 mg/l |  |
|  | Chloru wolnego 0.00 do 5.00 mg/l | ± 0.04 do 1.00 mg/l |  |
|  | Chloru ogólnego 0.00 do 5.00 mg/l | ± 0.04 do 1.00 mg/l |  |
|  | ChZT , Skala niska (EPA) 0 do 150 mg/l | ± 4 mg/l do 150 mg/l |  |
|  | ChZT , Skala srednia (EPA) 0 do 1500 mg/l | ± 22 mg/l do 1000 mg/l |  |
|  | ChZT , Skala wysoka 0 do 15000 mg/l | ± 220 do 10000 mg/l |  |
|  | ChZT , Skala niska (bez rteci) 0 do 150 mg/l | ± 4 mg/l do 150 mg/l |  |
|  | ChZT , Skala srednia (bez rteci) 0 do 1500 mg/l | ± 22 mg/l do 1000 mg/l |  |
|  | ChZT , Skala niska (ISO) 0 do 150 mg/l | ± 4 mg/l do 150 mg/l |  |
|  | Azotanu (NO3-N) 0,0 do 30,0 mg/l | ± 0,5 do 25 mg/l |  |
|  | Fosforu 0,00 do 1,60 mg/l | ± 0,02 do 0,80 mg/l |  |
|  | Amoniaku , Skala wysoka 0 do 100 mg/l | ± 3 mg/l do 50 mg/l |  |
|  | Azotu ogólnego , Skala niska 0,0 do 25,0 mg/l | ± 0,5 do 15 mg/l |  |
|  | Fosforu 0,00 do 1,60 mg/l | ± 0,02 do 0,80 mg/l |  |
|  | INNE |  |  |
|  | - złącze USB - lampy tungstenowe z filtrami wąskiego przechodzącego pasma. - światłoczuły sensor krzemowy. - oprogramowanie. |  |

*	Wypełnia Oferent

Wykonawca musi podać szczegółowe dane techniczne/parametry przedmiotu zamówienia w sporządzonym przez Wykonawcę opisie, szczegółowo określając oferowany przedmiot zamówienia wraz z podaniem m.in.: nazwy, modelu i parametrów technicznych, w kolumnie przeznaczonej do wypełnienia przez Wykonawcę (kolumna „Przedmiot zamówienia – oferta Wykonawcy”).

Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK”.

Ponadto w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę zamiast Opisu przedmiotu zamówienia 
jedynie karty produktu/specyfikacji technicznej producenta, Zamawiający zastrzega, że dostarczona karta produktu/specyfikacja techniczna producenta nie zostanie poddana ocenie.